Газовая мини электростанция

АГП 10-230 ВХ-СГ-RIG

|  | Основные параметры: - выходная номинальная мощность 10,0 кВа, макс. мощность 11,0 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза; - оригинальный двигатель HONDA с верхним расположением клапанов; - встроенный вольтметр, позволяющий контролировать выходное напряжение; - датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя; - ручной или электрический старт (аккумулятор в комплекте); - современный синхронный генератор без щеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания; - модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока. Преимущества перед аналогами: - возможность использования практически любого газового топлива: магистральный природный газ (метан), баллонный сжиженный газ (пропан-бутан) или биогаз (метан с примесью СО2); - микропроцессорное управление подачей газового топлива (инжектор - впрыск газа); - встроенный датчик давления газа, дающий возможность работы при сверх низком давлении в газовой магистрали (до 1 кПа, с ограничением по мощности). - формирование пусковой дозы для полностью легкого запуска; - устойчивость при кратковременной пиковой перегрузке до 12,0 кВа (при включении мощных потребителей, например электродвигатели и др.) - В системе топливоподачи отсутствуют классические редукторы и чувствительные резиновые мембраны, вследствие чего значительно увеличена надежность в эксплуатации. |
| --- | --- |

Спецификация

| Электростанция |  |
| --- | --- |
| Модель | АГП 10-230 ВХ СГ |
| Топливо | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | ручной и электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение Счетчик моточасов | принудительное воздушное программный |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |
| Подвод газа | штуцер д.10 мм, 2 ввода |
| Генератор |  |
| Тип электрогенератора | Синхронный, без щеточный |
| Номинальная выходная мощность (кВa) | 10 |
| Максимальная выходная мощность (кВa) | 11 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230, 1 фаза |
| Сила тока (А) | 43 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |  |
| Модель двигателя | HONDA GX 620 |
| Тип двигателя | двухцилиндровый 4-х тактный |
| Объем двигателя (см3) | 2х389 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 20 / 14,7 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) | 88x64 |
| Вместимость масляной системы (л) | 2 |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ)* | 72 |
| Потребление топлива |  |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,32 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,42 |
| Транспортировочные данные |  |
| Габаритные размеры (мм) | 970х600х720 |
| Масса (кг) ** | 115 |