Газовая мини электростанция

АГП 20-Т400 ВБ-С RIG

|  | Основные параметры: - выходная рабочая мощность 16,0 кВа, макс. мощность 20,0 кВa, напряжение 400/230 В, частота тока 50 Гц, три фазы; - оригинальный двигатель Briggs & Stratton с верхним расположением клапанов; - встроенный вольтметр и амперметр, позволяющие контролировать нагрузку; - датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя; - электрический старт (аккумулятор в комплекте); - современный синхронный генератор без щеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания; - модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока. Преимущества перед аналогами: - возможность использования практически любого газового топлива: магистральный природный газ (метан), баллонный сжиженный газ (пропан-бутан) или биогаз (метан с примесью СО2); - микропроцессорное управление подачей газового топлива (инжектор - впрыск газа); - встроенный датчик давления газа, дающий возможность работы при сверх низком давлении в газовой магистрали (до 1 кПа, с ограничением по мощности). - формирование пусковой дозы для полностью легкого запуска; - устойчивость при кратковременной пиковой перегрузке до 22 кВа (при включении мощных потребителей, например электродвигатели и др.) - В системе топливоподачи отсутствуют классические редукторы и чувствительные резиновые мембраны, вследствие чего значительно увеличена надежность пуска. |
| --- | --- |

Спецификация

| Электростанция |  |
| --- | --- |
| Модель | АГП 20-Т400 ВБ С |
| Топливо | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |
| Тип запуска | электрический |
| Режим эксплуатации | резервный |
| Охлаждение Счетчик моточасов | принудительное воздушное программный |
| Давление газа (кПа) | номинальное: 1,5 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |
| Подвод газа | штуцер д.11 мм, 2 ввода |
| Генератор |  |
| Тип электрогенератора | Трехфазный, безщеточный конденсаторный |
| Максимальная мощность (кВа) | 20 |
| Рабочая мощность (кВа) | 16 |
| Коэфициент мощности (cosф) | 0,8 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 400/230, 3 фазы |
| Сила тока (А) | 28,9 |
| Выход постоянного тока (В-А) | нет |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Двигатель |  |
| Модель двигателя | Briggs & Stratton Vanguard |
| Тип двигателя | двухцилиндровый 4-х тактный |
| Рабочий объём двигателя (см3) | 895 |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) | 31 / 22,8 |
| Расположение клапанов | верхнее |
| Контроль уровня масла | есть |
| Уровень шума (дБ) | 76 |
| Потребление топлива |  |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) | 0,32 |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) | 0,42 |
| Транспортировочные данные |  |
| Габаритные размеры (см) | 100,6х54х107 |
| Масса (кг) | 200 |