Газовая мини электростанция

АГП 6-230 ВX-CГ-RIG

|  | Основные параметры: - выходная номинальная мощность 6,0 кВа, макс. мощность 6,6 кВа, напряжение 230 В, частота тока 50 Гц, одна фаза; - оригинальный двигатель HONDA GX390 с верхним расположением клапанов; - датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя; - ручной или электрический старт (аккумулятор в комплекте); - современный синхронный генератор безщеточного типа, что увеличивает срок эксплуатации без профилактического техобслуживания; - модель для использования на предприятиях, в загородных домах и т.д. с повышенным требованием к качеству тока. Преимущества перед аналогами: - самая мощная модель на рынке в данном классе; - возможность использования практически любого газового топлива: магистральный природный газ (метан), баллонный сжиженный газ (пропан-бутан) или биогаз (метан с примесью СО2); - микропроцессорное управление подачей газового топлива (инжектор - впрыск газа); - встроенный датчик давления газа, дающий возможность работы при сверх низком давлении в газовой магистрали (до 0,8 кПа). - формирование пусковой дозы для полностью легкого запуска; - звуковой сигнал, напоминающий о необходимости проведения ТО; - устойчивость при кратковременной пиковой перегрузке до 7,5 кВа (при включении мощных потребителей, например электродвигатель насоса и др.) - В системе топливоподачи отсутствуют классические редукторы и чувствительные резиновые мембраны, вследствие чего значительно увеличена надежность в эксплуатации. |
| --- | --- |

Спецификация

| Электростанция |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | АГП 6-230 ВХ СГ |  |  |  |
| Топливо |  | магистральный газ – метан / сжиженный газ- пропан / биогаз |  |  |  |
| Тип запуска |  | ручной и электрический |  |  |  |
| Режим эксплуатации |  | резервный |  |  |  |
| Охлаждение Счетчик моточасов |  | принудительное воздушное программный |  |  |  |
| Давление газа (кПа) |  | номинальное: 1,5 кПа – метан, 4 кПа – пропан, предельное от 1,5 до 5 кПа |  |  |  |
| Подвод газа |  | штуцер д.10мм, 1 ввод |  |  |  |
| Генератор |  |  |  |  |  |
| Тип электрогенератора |  | Синхронный, без щеточный |  |  |  |
| Номинальная выходная мощность (кВа) |  | 6 |  |  |  |
| Максимальная выходная мощность (кВа) |  | 6,6 |  |  |  |
| Коэфициент мощности (cosф) |  | 1 |  |  |  |
| Частота (Гц) |  | 50 |  |  |  |
| Номинальное выходное напряжение (В) |  | 230, 1 фаза |  |  |  |
|  | Сила тока (А) |  | 26,1 |  |  |
| Выход постоянного тока (В-А) |  | нет |  |  |  |
| Автоматический регулятор напряжения |  | есть |  |  |  |
| Защита от перегрузки |  | есть |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |
| Модель двигателя |  | HONDA GX390 |  |  |  |
| Тип двигателя |  | одноцилиндровый 4-х тактный |  |  |  |
| Объем двигателя (см3) |  | 389 |  |  |  |
| Мощность двигателя (л.с. / кВт) |  | 13/ 9,5 |  |  |  |
| Расположение клапанов |  | верхнее |  |  |  |
| Диаметр цилиндра, ход поршня (мм) |  | 88x64 |  |  |  |
| Вместимость масляной системы (л) |  | 1,1 |  |  |  |
| Контроль уровня масла |  | есть |  |  |  |
| Уровень шума (дБ) |  | 70 |  |  |  |
| Потребление топлива |  |  |  |  |  |
| сжиженный газ (кг/кВт.ч.) |  | 0,31 |  |  |  |
| магистральный газ (м3/кВт.ч) |  | 0,41 |  |  |  |
| Транспортировочные данные |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (мм) |  | 820х534х600 |  |  |  |
| Масса (кг) |  | 95 |  |  |  |